作业七：控制器

简答题 （从下面挑选5道题答题）

- 说明控制器在计算机中的地位和作用。

答：计算机是处理数据的一种机器,处理什么数据,怎么处理数据都是由控制器来控制的,因此,控制器是全机的指挥中心。

控制器具体功能包括:

①决定指令执行顺序,由控制器给出下条指令在存储器中存放的地址。

②分析本条指令的功能,执行什么运算,因为不同的操作发出的控制命令是不同的。

③控制指令执行过程,计算机各部件执行什么操作都是由控制器发出的控制命令来决定的。

④处理随机出现的各种异常状况。

- 说明指令部件的组成和功能。

答：一条指令部件由操作码和操作数两个字段组成；前者指示所要执行的操作，后者指示执行过程所需要的操作数。

- 说明控制器的基本组成和功能

答：①指令部件,包括指令计数器、指令寄存器、指令译码器。给出本条指令地址,保存本条指令并加以分析。

②时序系统,产生各种定时信号。用来决定控制信号的先后顺序。

③操作控制部件,产生各种操作控制命令。

④中断控制逻辑,处理各种随机事件。

- 说明控制器中时序电路的作用。

答：时序电路,它是由最基本的逻辑门电路加上反馈逻辑回路(输出到输入)或器件组合而成的电路,与组合电路最本质的区别在于时序电路具有记忆功能。时序电路的特点是:输出不仅取决于当时的输入值,而且还与电路过去的状态有关。时序电路的内部逻辑确定什么情况下发送什么信号,通过时序电路可以控制计算机的各个部件按我们规定的顺序运作。

- 什么叫指令周期？什么叫机器周期（CPU周期）？什么叫节拍电位？什么叫工作脉冲？各有什么用途？

答：指令周期指从取指令开始完成一条指令所骷的全部时间。

按照指令执行过程划分成若干功能阶段.每一个阶段完成一定的功能操作,每一个阶段称为一个机器周期,又叫CPU周期,如完成取指令功能的阶段称为取指令周期,完成分析指令的功能阶段称分析指令周期,同理完成变址计算功能的阶段称变址周期.完成从主存取数的功能阶段叫取数周期,按操作码规定的要求完成规定运算的功能阶段称执行周期等。显然不同指令功能不同.需要的机器周期数目是不同的。

在每个机器周期(CPU周期)中,控制器发出若干操作控制命令控制有关部件完成规定的功能。这些控制命令也不是同时发出的,也是按照一定时间顺序发出的,如取指令周期,操作时必须先把PC中的指令地址送到内存的地址寄存器,然后才能发读内存的命令,最后才能把内存单元取出的指令送到控制器的指令寄存器,这几步操作前后次序也是不能颀倒的。为了表示机器周期内各控制命令的先后顺序,时序电路又提供了节拍电位信号,用来区分每个机器周期内的时间顺序关系。通常节拍电位的宽度与时钟周期一致,又称时钟周期。

工作脉冲。在每一个节拍期间可能要执行寄存器接收数据的工作,因此还需提供打入脉冲,对应某个节拍特定的时间脉冲.称为工作脉冲。工作脉冲的宽度与时钟脉冲一致。

- 计算机控制器有几种常用方案？它们各有什么特点？

答：计算机控制器常采用同步控制、异步控制和联合控制。同步控制即微操作序列由基准时标系统控制,每一个操作出现的时间与基准时标保持一致。异步控制不存在基准时标信号,微操作的时序是由专用的应答线路控制的,即控制器发出某一个微操作控制信号后,等待执行部件完成该操作时所发回的“问答”或“终了”信号,再开始下一个微操作。联合控制是同步控制和异步控制相结合的方式,即大多数微操作在同步时序信号控制下进行,而对那些时间难以确定的微操作,如涉及到I/O操作,则采用异步控制。