作业八_输入输出设备与输入输出系统

简答题 （从下面挑选5道题答题）

- 什么是系统总线？为什么要用总线传送信息？说明总线的分类和特点。

答：总线是CPU与各个部件交换数据共享的通信线路。总线的特点是各个设备使用总线时必须是分时共享。

使用总线必须制定一套规则,规定总线的功能特性连接方法,通信及控制方式等。

采用总线方式的主要优点是简化计算机的结构设计,减少设备间通信线路,便于系统的扩充和子系统的设计修改。

CPU与存储器和外围设备通信的一组总线称为系统总线,系统总线包括数据总线、地址总线和控制总线三类。这种结构称为单总线结构,特点是结构简单,扩充容易。缺点是每一个时刻只允许一个设备占有总线,向总线上发送数据,往往成为计箅机传送数据的瓶颈。

为了提高数据传输率,提高数据传输的并行性,在要求较高的机器中可采用双总线结构或多总线结构。

双总线结构把CPU与主存储器的通信总线称为存储总线或CPU总线。另外把CPU与I/O设备的通信总线称为I/O总线,两组总线可以独立工作。

- 什么是同步总线和异步总线？它们各有什么特点？

答：①同步总线。同步总线上所有设备通过统一的总线系统时钟进行同步。同步总线的优点是成本低因为它不需要设备之间互相确定时序逻辑。但是同步总线也有缺点总线操作必须以相同的速度运行。 ②异步总线。异步总线上的设备之间没有统一的系统时钟设备自己内部定时。设备之间的信息传送用总线发送器和接收器来控制。异步总线的优点是适用于更广泛的设备类型扩充总线时不必担心时钟时序和时钟同步问题。但在传输时异步总线需要额外的同步开销。 ①同步总线。同步总线上所有设备通过统一的总线系统时钟进行同步。同步总线的优点是成本低,因为它不需要设备之间互相确定时序逻辑。但是同步总线也有缺点,总线操作必须以相同的速度运行。②异步总线。异步总线上的设备之间没有统一的系统时钟,设备自己内部定时。设备之间的信息传送用总线发送器和接收器来控制。异步总线的优点是适用于更广泛的设备类型,扩充总线时不必担心时钟时序和时钟同步问题。但在传输时,异步总线需要额外的同步开销。

- 说明RS-232串行接口四个应答信号的作用。

答：RS-232C是一种串行总线,通过调制解调器支持通过电话线进行远程通信。

RS-232C用于实现CPU与一台设备串行传输数据,该接口有25个引脚。其中:

RXD用来接收串行输入的数据。

TXD用于向接收设备发送输出的数据。

RTS用于向接收设备发出请求,发送方请求接收设备接收数据,这个信号简称请求发送,是输出信号。是主方请求发送数据给对方。

CTS称允许发送。接收方收到请求发送信号RTS后,准备接收数据,向发送方发出回答信号,允许发送CTS.对发送设备说是输入信号。

DTR数据终端准备好,表示接收设备(主方)请求对方发送数据,是输出信号。

DSR表示数据准备就绪,表示发送设备准备好数据,是发送设备对接收设备发出的DTR请求的回答信号,表示发送设备可以发送,是输入信号。

四个握手信号都是高电平有效(RS-232C规定+3V?+25V为髙电平逻辑"0",而-3V?-25V为逻辑"1"电平),这种规定与TTL电路不同,因此RS-232C与主机连接时还要进行电平转换。

- 解释ISA总线，EISA总线及PCI总线的工作特点。

答：ISA总线特点：
（1）具有比XT总线更强的支持能力；
（2）是多主控总线；
（3）可支持8种类型的总线周期。
EISA总线的特点：（1）开放式结构，与ISA卡完全兼容。（内部被设计成为双层引脚，ISA卡可插入EISA槽中。）；
（2）32位数据线D0-D31；
（3）32位地址直接寻址范围为4GB；
（4）最大时钟频率8.33MHz；
（5）最大传输率33MHz（8.33×32位/8）。
PCI总线的特点：
（1）独立于处理器（不依附于某个具体处理器）；
（2）传输效率：133~266MB/S；
（3）多总线共存：（CPU总线/ISA/EISA） ；
（4）支持突发传输（顺序读/写一批数据）；
（5）支持总线主控方式（任何CPU成为主控）；
（6） 采用同步操作；
（7）支持两种电压下的扩展卡（5V，3.3V）；
（8） 具有即插即用功能（自动选择未使用中断和地址）；
（9）合理的管脚安排；
（10） 预留扩展空间。

- 说明外设总线SCSI的特点和用途。

答：SCSI是小型计算机系统接口的英文名称缩写,是一种系统级的输入输出总线。

SCSI-1定义了总线时钟5MHz,8bit宽度的总线,最多可接8个设备,各个设备可并行操作。是一种速度快、灵活性好的并行总线,可用于磁盘、磁带、光盘等设备与主机通信。

主机通过SCSI适配器与SCSI总线相连。这种称为SCSI主设备的SCSI总线控制接口,包括微处理器、数据缓冲存储器RAM,以及DMA控制器、协议控制器等。微处理器负责解释主机送来的命令和SCSI送来的信息,负责主机与SCSI缓存,缓存与SCSI总线间数据传送控制,控制DMA操作。

SCSI总线可以在同步方式下工作,同步方式传输率为5MBps,SCSI-3型可达320MBPSo也可以异步工作。信号线50根,8条数据线和一位校验线,可以单端方式工作,其连线长度小于6米。也可作差分方式连接,提高抗干扰能力,连线长度可达25米。